# Vakuová přísavka						42 09/PS03

Návod k použití. Před použitím čtěte pozorně.

Bezpečnostní instrukce:

- přísavky jsou ruční nářadí a nesmí se používat ve spojení s jeřáby nebo dalšími zvedacími přístroji.

- před každým použitím se ujistěte, že sací podložka je hladká, čistá, nepoškozená a bez jakýchkoli prasklin.

- čistěte sací podložku pravidelně lihem nebo jinými neagresivními čističi.

- ujistěte se, že plocha/předmět, který má být zvedán, je z nepórovitého materiálu. Dále, plocha musí být čistá, suchá a odmaštěná. Na nerovných nebo pórovitých plochách se kapacita držení výrazně snižuje či neexistuje.

- nepoužívejte žádné ostré předměty, abyste odstranili přísavky od povrchu, protože by to poškodilo sací podložku.

Účel:

- používá se k přenášení skla, mramoru nebo jiných hladkých materiálů.

- jde o ruční nářadí, které je připevněno vakuem a slouží k přenášení a zvedání nákladů. Pružinami ovládaná pumpa udržuje pevnou hladinu vakua, používejte na čisté, rovné, nepórovité povrchy. Vlhkost nebo nečistoty mohou snížit kluzný odpor misky.

Pozor: Důležité bezpečnostní instrukce:

Za účelem dosažení co možná nejlepšího stupně bezpečnosti dodržujte následující pravidla:

- používejte přísavku pouze pokud s ní máte zkušenosti nebo pod dohledem někoho, kdo má s tímto nástrojem zkušenost

- před každým použitím vždy otestujte funkci přísavky. Zkontrolujte rukojeť, zda není poškozená či prasklá. Zkontrolujte gumovou podložku, aby byla bez povrchového poškození, případně naleptání.

- přísavky by měly být používány pouze pro zvedání, přenášení a držení předmětů pouze po krátkou dobu. V případě dlouhodobého upevnění pravidelně kontrolujte přísavku, abyste se ujistili o trvající přilnavosti. Pokud není uchycení dostatečně pevné, přísavku znovu aplikujte.

- přísavka je ruční nářadí a nesmí být užívána společně s jeřábem, zvedákem nebo jinými zvedacími mechanismy. Pokud se přísavka nepoužívá, skladujte přísavku v rovné, uvolněné poloze.

- před použitím vždy zkontrolujte gumovou podložku pro případnou ztrátu sací kapacity v důsledku snížené pružnosti zapříčiněné stářím, používáním, skladováním apod. Podložky, které jsou poškozené nebo ztrácejí sací kapacitu musí být vyměněny. Nikdy nepoužívejte přísavku s poškozenou podložkou nebo nedostatečnou sací kapacitou.

- nepřesahujte stanovenou zdvižnou kapacitu přísavky. (plovoucí sklo) při pokojové teplotě 20 C. Chlad, vlhkost nebo znečištění, nedbalé zacházení nebo dokonce poškozená podložka nebo použití na jiné materiály než je ploché sklo ( jako jsou strukturované sklo, plasty, kámen, kov apod.) může výrazně snížit nosnost.

- nepoužívejte přísavku ke zvedání osoby.

- nepokládejte plochu přísavky na povrchy, které by mohly poničit těsnící hrany.

- vyhněte se podmínkám, které by mohly způsobit, že se miska odchlípne nebo předčasně uvolní, jako jsou nečistoty, řezy nebo škrábance na upevňované ploše

- nedovolte, aby cokoli zasáhlo volným pohybem uvolňovací element, pokud je miska připevněna

- nedotýkejte se při zvedání uvolňovacího elementu.

- nepoužívejte k čištění misky rozpouštědla, benzín nebo jiné agresivní chemikálie.

Údržba:

- vždy udržujte podložku čistou a bez oleje či mastnoty. Čistěte sací podložku pravidelně lihem nebo jinými neagresivními čističi.

- nevystavujte gumové podložky na slunci příliš dlouhou dobu, aby se zachovala jejich pružnost.

- pokud přísavka nefunguje normálně (viz inspekce), plocha misky může být špinavá nebo miska potřebuje servis.

- nejprve očistěte plochu misky podle přiloženého návodu. Pokud podmínky přetrvávají, kontaktujte naše oddělení péče o zákazníky nebo autorizovaného dealera pro pomoc.

multi-function powerful suction lifter – multifunkční výkonná přísavka

hand-pump vacuum suction lifters – ruční vakuové přísavky

heavy-duty sheet metal handling tool -  plechové nářadí pro těžkou práci

heavy-duty double cup sheet metal handling tool – dvojitá plechová ruční přísavka pro těžkou práci

seaming tool – drážkovací nářadí

heavy-duty triple cup sheet metal handling tool – trojitá plechová ruční přísavka pro těžkou práci

heavy-duty four cup sheet metal handling tool – čtyř bodová plechová ruční přísavka pro těžkou práci